# JW BLE DL500 线性振动马达驱动器使用与检测工作手册

适用于已连接单通道 LRA 马达的调试 使用与电气检查

版本 1.0    2026 年 9 月 5 日

使用结论  驱动器应使用 3.0 至 5.0 V 供电。首次运行应先固定马达并检测谐振频率 F0，再从较低振幅开始试振。频率决定马达是否处于高效振动状态，振幅决定力度，周期和 ON OFF 时间决定持续时间与节奏。未知马达规格时不得直接启用高压模式。

# 一 设备和资料概况

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 驱动器 | JW BLE DL500 V2.0 单通道 LRA 正弦波驱动模块 |
| 输入电压 | 直流 3.0 至 5.0 V，Demo 板可由 USB Type C 供电 |
| 输出 | 单通道交流正弦波，普通输出约 0.3 至 8.3 Vpp |
| 输出频率 | 20 至 500 Hz，应优先使用马达检测得到的 F0 |
| 控制方式 | 微信小程序 蓝牙 UART 低电平触发 |
| 小程序 | 极路驱动 精微泰锐，蓝牙名称类似 JW aLRA xxxx |

资料说明  目录内的 STEP 文件仅用于 0815 和 1040 马达结构建模，不包含额定电压等电气规格。微信小程序和安卓源码压缩包用于二次开发，普通使用无需解压。

# 二 首次使用流程

1.  确认马达两根线接在 LRA+ 和 LRA-。LRA 输出为差分交流信号，两端都不是 GND。

2.  使用 USB Type C 5 V 电源给 Demo 板供电。若从 VIN 和 GND 供电，电压必须处于 3.0 至 5.0 V。不要同时从两处供电。

3.  在微信中打开小程序 极路驱动 精微泰锐，允许蓝牙权限并连接名称类似 JW aLRA xxxx 的设备。

4.  点击供电电压，确认测量值接近实际输入电压。

5.  将马达固定在实际安装位置，点击马达 F0 频率。检测完成后，驱动器会把频率调整到检测值。

6.  确认处于普通输出模式，将振幅先设为 20 至 30，短振周期设为 8 至 16，然后点击设置。

7.  点击短振测试。力度不足时每次增加 5；出现撞击声 尖锐异响或明显发热时立即停止并降低振幅。

# 三 参数意义和体感

核心关系  体感取决于频率与 F0 的接近程度 振幅 振动时长 ON OFF 节奏和安装结构。下述体感是调试起点，最终结果应以实际马达和结构为准。

## 振动频率

设置范围为 20 至 500 Hz。频率不是越高越强。LRA 在 F0 附近振动最强 启停最干净且效率最高。假设检测得到 F0 为 175 Hz，可参考下表。

| 相对 F0 设置 | 典型表现 | 用途建议 |
| --- | --- | --- |
| 低 15 至 20 Hz | 偏软偏沉，力度明显下降 | 仅用于尝试柔和效果 |
| 低 5 至 10 Hz | 略柔和，仍有较清楚反馈 | 柔和按键 |
| F0 附近 | 最强 最饱满 效率最高 | 默认设置和强反馈 |
| 高 5 至 10 Hz | 略清脆，但通常开始变弱 | 轻微改变质感 |
| 偏离 20 Hz 以上 | 明显变弱，可能只剩噪音 | 不建议作为增强调节 |

## 振幅1和振幅2

振幅范围为 1 至 127。振幅1和振幅2是两组力度预设，分别供 IO1 和 IO2 触发使用，不代表两个马达，也不会相加。普通输出的近似关系如下。

Vpp ≈ 0.0651 × 振幅值 + 0.2038    Vrms ≈ Vpp ÷ 2.828

| 振幅 | 手册测试 Vpp | 约 Vrms | 直观体感与风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.76 V | 0.27 V | 很轻，安装较松时可能感觉不到 |
| 20 | 1.52 V | 0.54 V | 微弱提示或轻触 |
| 30 | 2.13 V | 0.75 V | 柔和且明确 |
| 40 | 2.89 V | 1.02 V | 清晰的按键反馈 |
| 50 | 3.50 V | 1.24 V | 较扎实和明显 |
| 60 | 4.11 V | 1.45 V | 强反馈 |
| 80 | 5.40 V | 1.91 V | 很强，应确认马达额定电压 |
| 100 | 6.85 V | 2.42 V | 非常强，可能撞击或发热 |
| 120 | 7.99 V | 2.82 V | 接近普通输出极限 |
| 127 | 约 8.3 V | 约 2.9 V | 最大档，不宜盲目持续运行 |

重要  马达数据表通常标注 Vrms，应将额定 Vrms 与输出 Vrms 比较，不能把额定 Vrms 直接与 Vpp 比较。表中数据来自 1040 马达在手册测试条件下的结果，其他马达会有差异。

## 短振周期

范围为 1 至 225 个正弦波周期。它控制一次短振持续多久，不直接改变每个周期的电压。

短振时间 ms = 周期数 ÷ 频率 Hz × 1000

| 周期数 | 175 Hz 时理论时长 | 直观体感 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 22.9 ms | 很轻的小咔哒 |
| 6 | 34.3 ms | 轻触键 |
| 8 | 45.7 ms | 干脆点击 |
| 12 | 68.6 ms | 标准按键反馈 |
| 16 | 91.4 ms | 明显且饱满的一下 |
| 25 | 142.9 ms | 较重的单次冲击 |
| 36 | 205.7 ms | 短促提醒 |
| 50 | 285.7 ms | 接近短嗡声 |
| 100 | 571 ms | 明显持续振动 |
| 225 | 1286 ms | 单次短振最长档 |

手册注明周期值优先选用 1 至 15 内两个因数的乘积。常用值包括 4 6 8 9 10 12 15 16 20 25 30 36 和 50。

## 长振 ON 时间 OFF 时间和周期

| 参数 | 范围 | 作用和体感 |
| --- | --- | --- |
| ON 时间 | 10 至 5000 ms | 每轮实际振动时间。30 至 120 ms 为脉冲，300 至 500 ms 为短嗡声，3 至 5 秒接近持续输出。 |
| OFF 时间 | 10 至 5000 ms | 两次振动之间的停顿。10 至 30 ms 几乎连续，50 至 100 ms 为快速脉冲，120 至 200 ms 有明显心跳感。 |
| 长振周期 | 1 至 10 次 | ON 和 OFF 模式重复次数。总时间约为周期数乘以 ON 与 OFF 时间之和。 |

UART 单位  SET ON TIME 和 SET OFF TIME 的串口输入单位为 10 ms。例如发送数值 50 代表 500 ms；小程序界面通常直接显示毫秒值。

## 普通输出和高压输出

普通输出最高约 8.3 Vpp，首次调试及未知马达规格时应使用此模式。

高压模式最高约 22.2 Vpp，输出电压大幅增加。未确认马达额定电压 最大 Vrms 和允许工作时间前不得启用。

# 四 推荐体感参数

所有方案都应先检测 F0，并将频率设为检测值。下表示例假设 F0 为 175 Hz，输出模式为普通输出。

| 效果 | 振幅 | 短振或长振设置 | 体感 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柔和触摸 | 25 | 短振周期 6 | 约 34 ms，适合菜单切换或轻触 |
| 清脆按键 | 45 | 短振周期 14 | 约 80 ms，清晰但不拖尾 |
| 重力单击 | 65 | 短振周期 22 | 约 126 ms，明显的咚感 |
| 双脉冲心跳 | 55 | ON 90 ms OFF 120 ms 周期 2 | 两次分明的脉冲 |
| 强力提醒 | 70 | ON 250 ms OFF 150 ms 周期 3 | 三次强提醒 |
| 近似连续 | 30 至 40 | ON 5000 ms OFF 10 ms 周期 10 | 约 50 秒，间断通常不明显 |

# 五 持续输出和最大输出

## 真正持续输出

真正无时限的持续输出应使用 IO1 或 IO2 低电平触发。保持低电平时持续振动，释放为高电平时停止。外部 MCU 应与驱动器共地，并优先使用开漏输出。

| 引脚 | 低电平时的功能 |
| --- | --- |
| IO1 | 按振幅1持续输出 |
| IO2 | 按振幅2持续输出 |
| Key | 短周期或 ON OFF 路径触发，具体行为与固件设置有关 |

小程序长振的最大单次配置为 ON 5000 ms OFF 10 ms 周期 10，约可运行 50 秒，但不属于无限持续输出。

## 最大力度设置

频率设为实际检测到的 F0。把频率设到 500 Hz 通常不会更强。

普通输出下，振幅1或振幅2最大可设为 127。

建议按 60 80 100 120 127 分级测试，每级只测试几秒并观察声音 温升和机械撞击。

手册的 1040 马达测试中，振幅125时瞬时输入电流接近 0.9 A。高力度测试建议使用稳定的 5 V 1 A 或更高能力电源。

未知马达规格时，普通输出加振幅127已经属于风险测试，不得继续启用高压模式。

# 六 UART 和 STM32 控制

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 bps |
| 数据格式 | 8 数据位 无校验 1 停止位 无流控 |
| 接线 | MCU TX 接驱动器 RX，MCU RX 接驱动器 TX，GND 共地 |
| 命令格式 | ASCII 字符串，每行以换行符或回车换行结束 |

设置类命令先发送命令名，等待回复后在 15 秒内发送数值。频率或振幅更新后，示例程序还会发送 ACTION 使设置生效。

F0_DET
SET_AMP1
35
SET_CYC
16
ACTION
GO

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| F0_DET | 检测马达 F0 并自动调整频率 |
| ASK_FREQ | 查询当前频率 |
| SET_FREQ | 设置 20 至 500 Hz，下一行发送数值 |
| SET_AMP1 或 SET_AMP2 | 设置振幅 1 至 127，下一行发送数值 |
| SET_CYC | 设置短振周期 1 至 225，下一行发送数值 |
| GO | 触发一次短振 |
| LONG_Vibe | 触发有限时长的长振 |
| VOLTAGE | 查询输入和工作电压 |
| SLEEP 或 WAKE_UP | 进入睡眠或通过串口唤醒 |

Demo 程序注意事项  示例默认设置为 200 Hz 振幅1为80 振幅2为50，不一定适合现场马达。烧录前应改为实际 F0，并把振幅降至 20 至 30。LRA_driver.c 中的 LRA4_IO2_off 函数名与头文件声明不一致，集成 IO2 停止功能时应改为 LRA_IO2_off。

# 七 使用万用表识别电源和 GND

## 板子能够从其他接口正常上电

1.  万用表选择直流电压档，量程设为 20 V 或自动量程。

2.  红表笔接两针接口的接口1，黑表笔接接口2。

3.  读数为正值时，红表笔所在接口为正极，黑表笔所在接口为 GND。

4.  读数为负值时，红表笔所在接口为 GND，黑表笔所在接口为正极。

5.  读数接近 0 V 时，这两个接口可能不是电源接口。

## 板子完全断电

断开 USB 电池 马达和所有外部电源后，将万用表调到蜂鸣档。以已知 GND USB 金属外壳或电解电容负极为参考，逐个测量接口。持续蜂鸣且阻值接近 0 至 2 Ω 的接口通常是 GND。若只有两个完全孤立的接口且没有第三个参考点，断电状态下不能只靠万用表可靠判断正负极。

禁止操作  不得用电流档跨接两个接口，不得通过交换极性试上电。电流档跨接相当于直接短路。

# 八 使用万用表检查短路

1.  拔掉 USB 电池和所有电源，断开马达及外部模块，等待数秒让电容放电。

2.  万用表选择电阻档。先短接两支表笔，记录表笔自身电阻，通常为 0.1 至 0.5 Ω。

3.  将两支表笔接在 VIN 和 GND，观察阻值是否随时间变化。

4.  交换表笔方向再测一次。蜂鸣声只能用于快速筛查，最终应查看具体阻值。

| 测量现象 | 判断 |
| --- | --- |
| 阻值开始较低随后不断上升 | 通常为输入电容充电，属于正常现象 |
| 短暂蜂鸣随后停止 | 通常正常 |
| 稳定在数百欧或更高 | 一般没有明显硬短路 |
| 稳定在数欧至几十欧 | 需要结合电路判断，可能是低阻负载或局部故障 |
| 稳定低于约 2 Ω 且不升高 | 高度怀疑电源硬短路 |
| 与表笔直接短接时的阻值几乎相同 | 基本可判断存在硬短路 |

检查电源短路时应测 VIN 与 GND。不要测 LRA+ 与 LRA- 来判断输入短路，因为马达线圈和输出回路本身可能只有几欧到十几欧。

# 九 故障判断和安全要求

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 马达不振动 | 未连接蓝牙 参数未生效 频率偏离 F0 处于睡眠 | 查询电压和频率，发送 ACTION，必要时发送 WAKE_UP |
| 振动很弱 | 振幅过低 安装松动 频率偏离 F0 电源压降 | 重新固定并检测 F0，逐级增加振幅，检查电源 |
| 撞击声或异响 | 振幅过高 马达过压 安装结构干涉 | 立即停止，降低振幅并检查安装间隙 |
| 红灯常亮 | 驱动电路异常 | 断电检查 LRA 接线和电源短路，降低负载后再测试 |
| 绿灯亮但马达不振 | 输出已发出但马达或接线异常 | 断电测马达线圈电阻并检查 LRA+ LRA- 接线 |
| 蓝牙无法连接 | 供电不足 权限关闭 设备已被占用 | 确认 5 V 供电和蓝牙权限，断电重启后重新连接 |

正常工作温度范围为负 10 至 60 摄氏度。

进入 SLEEP 后，Key IO1 和 IO2 不能唤醒模块，只能通过 UART 发送 WAKE_UP。

模块断电后，若 MCU 仍连接 TX 和 RX，应将相关端口配置为下拉，避免微弱反向供电导致异常状态。

进行连续或最大力度测试时，应限制单次测试时间并检查马达和驱动器温升。

# 十 现场操作记录

| 记录项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 日期和操作人员 |  |
| 马达型号和额定电压 |  |
| 实测线圈电阻 |  |
| 输入电压 |  |
| 检测到的 F0 |  |
| 最终振幅1和振幅2 |  |
| 短振周期 |  |
| 长振 ON OFF 和周期 |  |
| 连续运行时间和温升 |  |
| 异常现象和处理结果 |  |

# 编制依据

JW-BLE-DL500 驱动手册 2026 年 4 月 7 日 V2.0

STM32 单片机与线性马达驱动串口通信 Demo Alex 2025 年 11 月 26 日